Утверждена:

решением 20 сессии Совета депутатов

Раисинского сельсовета

от  01.11.2012 г. №134

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Раисинского сельсовета    Убинского района Новосибирской области

на 2013-2022 годы»

с. Раисино

2012 год

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Раисинского сельсовета   Убинского района Новосибирской области на 2013-2020 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2012-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Раисинского сельсовета на 2012 -2017 годы |
| Заказчик Программы | Совет депутатов Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2020 годы |
| Исполнители программы | Администрация Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений |
| Источники финансирования | Средства бюджета МО, внебюджетные источники, средства предприятия |
| Объемы финансирования | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы определяется в зависимости от объема финансирования на очередной финансовый год и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов ЖКХ |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Раисинского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения, строительство двух модульных котельных и ликвидация неэффективной котельной; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. -подключение жилых объектов к системе теплоснабжения Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Раисинского сельсовета ; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет Совет депутатов Раисинского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами |  |
| 2 | Цели, задачи и этапы реализации программы. |  |
| 3 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |
| 4 | Перспективы развития муниципального образования Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |  |
| 5 | Перечень программных мероприятий |  |
| 6 | Ресурсное обеспечение. |  |
| 7 | # Механизм реализации Программы |  |
| 8 | # Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения |  |
| 9 | # Контроль за реализацией Программы |  |

ВВЕДЕНИЕ

МО Раисинский сельсовет был образован в 1932 году.

Территория поселения общей площадью 50603 га  расположена  в юго-западной части Убинского района  Новосибирской области на расстоянии 300 км от областного центра  г.Новосибирска, в 17 км от районного центра с.Убинское и в 17 км от ближайшей железнодорожной станции Убинской. Протяженность поселения с севера на юг составляет 33.7км и с запада на восток- 17.5 км.

На его территории расположено 4 населенных пункта. Численность населения  на 01.01.2012 года составила 1623 человек. На  протяжении последних лет численность населения постоянно снижалась, но на 01.01.2010 года наметились тенденции на  увеличение. Все население - сельское, но в общественном сельскохозяйственном  производстве занята пятая часть населения. Примерно  столько же  жителей сел  муниципального образования являются сотрудниками   Федерального  Казенного  учреждения «Исправительная колония – №13» Главного управления федеральной службы исполнения наказания России по Новосибирской области. Крупным селом является – административный центр - с. Раисино.  Этнический состав населения следующий: русские, марийцы, немцы, татары, эстонцы, казахи.

В село Раисино  имеются объекты социальной сферы: детский сад,  школа,  фельдшерско - аккушерский пункт,  магазины продовольственных и непродовольственных товаров,   Дом культуры,  библиотека, 2 котельные ( МУП  Раисинское ЖКХ и ФКУ ИК-13), хлебопекарня, маслозавод, сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «им.С.М.Кирова», федеральное казенное учреждение исправительная колония №13», почта России, АТС.  На территории деревни Асенкритово  имеется 2 магазина смешанных товаров, Асенкритовский досуговым объект МУК «Раисинский СКЦ», подразделение СПК «колхоза им. Кирова», Асенкритовская основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт,  библиотека. В деревни Каменка 2 магазина смешанных товаров, Каменский досуговым объект МУК «Раисинский СКЦ», фельдшерско-акушерский пункт, подразделение СПК «колхоза им. Кирова. В  деревни Херсонка филиал Раисинской средней общеобразовательной школы, фельдшерско-акушерский пункт, 2 магазина смешанных товаров, Херсонский досуговым объект МУК «Раисинский СКЦ».

Во всех  населенных пунктах развита  коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение,  электроснабжение. Теплоснабжение только в с. Раисино для объектов социальной сферы, жилищного фонда,  административных зданий и построек (общей площадью 10567,8м2).

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются:  сельскохозяйственный производственный кооператив  « Колхоз им.Кирова »,  573 ЛПХ.

На территории поселения имеются особо охраняемые территории- Успенский заказник .

Имеются разведанные запасы полезных ископаемых: залежи суглинки кирпичные,   которой  тянутся  с  запада  на  восток и признаны  пригодными  к  промышленным  разработкам. Запасы  её  составляют около  600 тыс.тонн

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства  по муниципальному образовании Раисинского сельсовета  являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса,  поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на ремонтные  работы.

Необходимость  инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности в Раисинском сельсовета воде и тепле для эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности.

- Цели,  задачи, целевые индикаторы  и этапы   реализации  программы

Целью программы является:

-реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо- и  теплоснабжения.

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение  надежности  и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, отвечающей современным требованиям экономического и экологического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям Раисинского сельсовета;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной   инфраструктуры;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение    бюджетной    поддержки    процесса модернизации     жилищно-коммунального     комплекса.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Водоснабжение ( протяженность водопроводных сетей 17 км):

Таблица №1

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0,88 | 0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | 10,7 | 6,0 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважины 1986-2010 г.г.) 50/26 Водопроводные сети 17 км- 1974- 2010г.г. | 50,0 50,0 | 20,0 20,0 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. | 60,0 | 90,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. | 22,14 | 22,24 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

Таблица №2

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | 0 | 0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки тепловой сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | 14,1 | 6 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла , потребленного всеми потребителями (абонентами) На количество тепловой энергии отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Котельные с оборудованием. Тепловые сети 2010-2012 г | 3 | 3 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. | 0 | 0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов  в  сфере водоснабжения, теплоснабжения на период 2012-2020 годы, а так же программным  проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

3 . Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Раисинского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 36,8 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 1,1 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 20,9 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 4,5 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 9 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 22222222222222 |
| Водопроводные колонки | единиц | 33105 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 17,0 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

3.2 Характеристика существующей системы водоснабжения.

Система водоснабжения с. Раисино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         включает в себя  2  артезианских  водозаборных скважины,  6 скаженн глубиной 60 м (из них 3 действующие  и водопроводную сеть протяжённостью 11 км .

Водопроводная сеть не закольцована.  Трубопроводы водопровода их  чугунных, стальные  и полиэтиленовых труб основным диаметром 110мм. Построен водопровод с 1974 по 2010гг. С  2006г.  -1 км., с 2010г. – 2 км.

Имеются 50 водопроводных колонок. Водоснабжение с. Раисино осуществляется двумя  водоснабжающими  организациями  – СПК «колхоз им. Кирова» и МУП «Раисинское ЖКХ».

Система водоснабжения д. Асенкритово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           включает в себя  две  скважины 1985-1986 г.   и водопроводную сеть протяжённостью 2,2 км .                                                                                     Трубопроводы водопровода полиэтиленовых труб основным диаметром 89мм. Построен водопровод  в 2010-2012  г.

Водопроводная сеть закольцована. Имеются 16  водопроводных колонок.

Водоснабжение д. Каменка  осуществляется  водоснабжающей организацией  – СПК «колхоз им. Кирова».

Система водоснабжения д. Каменки  включает в себя  две  скважины 1978-1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              г. и водопроводную сеть протяжённостью 2,8 км.                                                                         Трубопроводы водопровода стальные труб основным диаметром 110мм. Построен водопровод  в 1989-1991г.

Водопроводная сеть закольцована Имеются 24  водопроводных колонок.

Водоснабжение д. Херсонки  осуществляется  водоснабжающей  организацией  – СПК «колхоз им. Кирова». Система  д. Херсонки включает в себе одну скважину 1993г. Водопроводную сеть протяженностью 1 км. Трубопроводы водопровода стальные основной диаметр 89. Построен водопровод 1983г.

СПК «колхоз им. Кирова»  эксплуатирует 7 водозаборные скважины постройки с 1978 по 1993 годы с первоначальным дебитом 34 м3/час и имеют износ 60 %.  Скважины приборами учета не оборудованы. У работающих скважин произошло значительное снижение их дебитов.  Суточный объём поднятой  воды скважин   по состоянию на сегодняшний день  по» » составляет 197,3 м3

Водопроводные сети, находящиеся в эксплуатации СПК   « колхоз им. Кирова протяженностью  15 км построены в период с 1974 по 2010 годы, выполнены из полиэтиленовых, стальных и чугунных труб диаметром  110 мм. и имеют износ 4км. - 70%, 9 км. около -40% , 2 км. –около 4 %.  В процессе эксплуатации за счет средств СПК   « колхоз им. Кирова» производилась частичная замена водопроводной сети полиэтиленовой трубой диаметрами   89 мм.

По состоянию на сегодняшний день протяжённость ветхих сетей, требующих замены  составляет 4 км .

П Е Р Е Ч Е Н Ь

скважин, имеющих социальную нагрузку на территории Раисинского сельсовета

Таблица №3

| № п/п | Наименование нас.пункта, номер скважины | Год бурения скважины | Глубина скважины,м | Производительность,м3/час | Устан.насос, марка | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Раисино | 1972 | 57 | 10 | ЭЦВ-6-10-110 | СПК «Колхоз им. Кирова» |
| 2 | с. Раисино | 1979 | 99 | 12 | ЭЦВ-6-10-110 | СПК «Колхоз им. Кирова» |
| 3 | с. Раисино | 2006 | 460 | 16 | ЭЦВ-10-10-110 | ФКУ ИК-№13 |
| 4 | с. Раисино | 1987 | 525 | 16 | ЭЦВ-10-10-110 | ФКУ ИК-№13 |
| 5 | д. Херсонка | 2003 | 132 | 9 | ЭЦВ-6-10-80 | СПК «Колхоз им. Кирова» |
| 6 | д. Каменка | 1977 | 100 | 9 | ЭЦВ-6-10-80 | СПК «Колхоз им. Кирова» |
| 7 | д. Каменка | 1988 | 54 | 9 | ЭЦВ-6-10-80 | СПК «Колхоз им. Кирова» |
| 8 | д. Асенкритово | 1979 | 56 | 9 | ЭЦВ-6-10-80 | СПК «Колхоз им. Кирова» |
| 9 | д. Асенкритово | 1979 | 115 | 9 | ЭЦВ-6-10-80 | СПК «Колхоз им. Кирова» |

Хактеристика существующей системы теплоснабжения.

Теплоснабжение с. Раисино осуществляется от 2 котельной общей суммарной установленной мощностью 4 Гкал/час, от муниципальной котельной по тепловым сетям общей протяженностью 1,5 км (в 2-трубном исчислении), принадлежащей  администрации Раисинского сельсовета, находящейся в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Раисинское ЖКХ».

Муниципальное унитарное предприятие, которое обеспечивает теплоснабжение  более 80% объектов социальной сферы с. Раисино ( школа, детский сад, ДК, почту, хлебопекарню, 8-ми квартирный лом, 4-х квартирный дом, гостиницу, административные здания СПК «колхоз им. Кирова и Администрации Раисинского сельсовета, 1-на квартирный дом, автогараж) общей площадью 5424 м2.  Предприятие эксплуатирует  1 котельную суммарной установленной мощностью 2 Гкал/час (котельная угольная), 1,5 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении). В 2008 году на средства областного бюджета (1500 тыс. руб.) был произведен ремонт теплосетей. Доля тепловой энергии, реализуемая по приборам коммерческого учета, составляет 0 % от общего объема отпуска.

Фактические потери отпуска тепловой энергии над нормативными составляют до 14, 1 %.

Годовая выработка тепловой энергии за 2011  составила  2220  Гкал тепловой энергии, потери в сетях составили 313,02 Гкал.

Котельная ФКУ ИК-13 обеспечивает теплоснабжение жилого поселка общей площадью 5143,8м2. Организация эксплуатирует 1 котельную и перепродает тепловую энергию МУП «Раисинское ЖКХ» через тепловую  сеть находящейся на балансе Администрации Раисинского сельсовета и переданной в хозяйственное ведение предприятии, общей протяженностью в двухтрубном исчисление 3,5км. В 2009 году был произведен ремонт теплотрассы протяженностью 3,5км на сумму 5034 ( средства областного бюджета)

Годовой обьем  потребления тепловой энергии населением от котельной ФКУ ИК-13 составляет 1903,2Гкал, потери в тепловых сетях 268,35Гкал

Сведения о котельной МУП «Раисинское ЖКХ»

Таблица №4

| №п/п | Адрес | Кол-во котлов | Марка котлов | Установленная мощн .Гкал/ч | Год ввода | Протяженность т/сетей км | Среднесуточный расход топлива, тн | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Населен. чел. | Лечебн. учереджд ед. | Учережд образования. ед. | Учережд культуры ед. | Ф.И.О. руководителя №тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Раисино, ул. Молодежная, 33 | 2 | Квр-0,93 Квр-0,63 | 0,8 | 2008 | 1,5 | 4 | 3 | 13 | 31 | 1 | 2 | 1 | Катушин А.М 8-383-66-26058 |
| 2 | с. Раисино ул Светлая 9 | 2 | ДКВр | 4 | 2003 | 3,5 | 12 | 31 | 120 | 340 | - | - | - |  |
|  | Итого: | 2 |  |  |  | 5 | 9 | 33 | 133 | 371 | 1 | 2 | 1 |  |

## 3.4.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО и перспектива ее развития.

На территории Раисинского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, имеются урны для сбора ТБО. Заключен договор об организации сбора и вывоза ТБО на площадки временного хранения с МУП Куйбышевским коммунальным хозяйством. Заключен договор с ООО «Сибртутью» № 5-35-12 от 01.12.2012г. на утилизацию ртутных лампочек. Утверждена решением сессии совета депутатов четвертого созыва от 19.10. 2011 муниципальная целевая программа «Организация работ по сбору и вывозу твердых, жидких бытовых, отходов от жилищного фонда, юридических лиц и ликвидации несанкционированных свалок  на 2012-2015 годы» территории  Раисинского сельсовета. Принят постановлением Администрации Раисинского сельсовета № 70 от 28.092012г. «Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов мусора на территории Раисинского сельсовета», Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в области обращения с отходами производства и потребления на территории Раисинского сельсовета от 28.12.2011г.№81

Существующий земельный участок, используемый для свалки и складирования бытовых отходов не соответствует требованиям СанПиН ( расстояние до участка от границы поселения 500 метров  по нормам СанПиНа 1000 метров).

В связи с этим необходимо выделить новый участок для свалки и складирования бытовых отходов. Заключен договор с ООО «Техноцентр» № 57/12 от 07.011.2012г. на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков по свалку ТБО»

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в городе Куйбышев, для дальнейшего захоронения.

- 3.5. Электроснабжение

ЗАО  « Убинское РЭС» является сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии потребителям, а также осуществляющей техническое обслуживание и ремонт электрических сетей на территории администрации Раисинского сельсовета.

На территории  администрации Коневского  сельсовета находятся: протяженность электрических сетей всего 67,6 км., из них ВЛ – 10 кВольт – 45,44 км, ВЛ – 04 кВольт – 12,91 км,

КПП – 10х0,4 – 31  шт.

Электроснабжение осуществляется от Раисинской  подстанции напряжением 35/10КВт. Мощность ТП  от 60 кВА до 400 кВА.

Полная реконструкция электрических сетей закончилась в 1991 году.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Раисинского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Коневского сельсовета от 15 марта 2011 года Постановлением администрации Раисинского сельсовета № 9а была  утверждена программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в муниципальном образовании Раисинского сельсовета  Убинского района Новосибирской области на 2011 – 2015 годы ».

В 2012 году администрация Раисинского сельсовета  проведено энергетическое обследование учреждений  социально- культурной сферы, котельной, администрации. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

Во всех населенных пунктах Раисинского сельсовета в 2008-2011гг. смонтировано уличное освещение. В планах на годы необходимо заменить лампы накаливание на натриевые и ртутные лампочки. В 2012году установлении общедомовые  приборы учета во всех многоквартирных домах расположенных на территории Раисинского сельсовета.

- Перспективы развития муниципального образования

Раисинского сельсовета  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с  Комплексной программой  социально–экономического развития Раисинского сельсовета  на 2012-2017 годы социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный    объем  производства продукции сельского хозяйства, объем оказанных платных услуг населению,   перевезенных  грузов  автомобильным транспортом. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли.

В демографической ситуации, сложившейся на территории поселения Раисинского сельсовета, вследствие естественной и миграционной убыли число жителей увеличилось за 2011 год на 3 человека.

В 2011 году было зарегистрировано 22 новорожденных, что на 110 % больше, чем в 2010 году  (20детей). Достижение положительной динамики в процессах рождаемости  стало возможно, благодаря  двум  факторам. Один из них – рожденные  в  80-х годах  обеспечивают прирост  младенцев на сегодня, второй  фактор – это  меры принимаемые на федеральном и региональном  уровнях, которые направлены  на поддержку  семей  с двумя и более детей (выплата  материнского капитала) за счет которого улучшаются жилищные условия.

В 2011-2012году, осуществлен ремонт водопровода в деревни Асенкритово общей протяженностью 2,2 км, стоимостью  400тыс рублей, с.Раисино протяженность 400метров (средства местного бюджета и предприятия), отремонтирован участок дороги по улице Зеленая 400метров, улица Кирова 2,2км с. Раисино ( средства областного и местного бюджета),  благоустроенная площадка возле дома культуры в село Раисино на сумму 700 тыс. рублей ( средства местного и областного бюджета), ликвидирована свалка в село Раисино сметной стоимостью 190 тыс. рублей ( средства местного и областного бюджета), приобретены 4 павильона остановки во все населенные пункты Раисинского сельсовета.

В 2012-2013 г.  планируется сдача 5-ти строящих   индивидуальных  жилых домов.

В деревнях Раисинского сельсовета в отличие от село Раисино, наблюдается тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной  заработной плате населения,  усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. Основной проблемой является занятость населения.  Остро стоит вопрос с недостатком рабочих мест. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях  новые рабочие места не создаются.

В связи с устойчивым спросом на коммунальные услуги,  мероприятия  по строительству, реконструкции и модернизации способствуют  улучшению  качества  коммунальных услуг, снижению потерь  при транспортировке.

5. Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Система программных мероприятий объединяет следующие  группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения;

-мероприятия по развитию системы коммунального теплоснабжения

# Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры  на 2012-2020годы

Таблица №5

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2012-2020 |  |  |
| 1.1 | Ремонт водонапорной башни в село Раисино, д. Херсонка, Каменка, Асенкритово | 2014-2020 | 4шт | 2000,00 |
| 1.3 | Установка очистных сооружений | 2014-2018 | 4шт | 2400,00 |
| 1.4 | Замена ветхого водопровода в. деревни каменка, с. Раисино | 2013-2014 | 4 км | 4000,00 |
| 1.5 | Строительство глубоководной водозаборной скважины Раисинского сельсовета ( Раисино-1, Каменка-1, Херсонка-1, Асенкритово-1) | 2016-2020 | 4шт. | 20000,00 |
| 1.6 | Установка частотного преобразователя на водозаборную скважину в с.Раисино, д. Асенкритово | 2015 | 2шт | 200,00 |
| 2. | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2012-2020 |  |  |
| 2.1 | Строительство модульных котельных | 2013-2014 | 2 шт. | 21000 |
| 2.2 | Утепление тепловых сетей | 2012-2014 | 5 | 1500 |
| 2.3 | Строительство теплосетей | 2014 | 0,9км | 3600 |
| 3 | Мероприятия по благоустройству |  |  |  |
| 3.1 | Обваловка участка для складирования бытовых отходов | 2013 | 40000 м2. | 90,00 |
| 3.2 | Нарезка дороги к свалке | 2013 | 700 м. | 35,00 |
| 3.3 | Отсыпка дороги к свалке | 2014 | 700 м. | 420,00 |
| 3.4 | Устройство ограждения | 2015г. | 140м2 | 94,00 |
|  | Итого: |  |  |  |

6. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020 год составляет  55339 тыс.руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2012 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- средства федерального бюджета;

- средства областного бюджета

- средства бюджета МО,

- внебюджетные источники,

- средства предприятия.

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в Приложении 1 к Программе.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

# 7. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией Раисинского сельсовета  Убинского района Новосибирской области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Раисинского сельсовета  Убинского района Новосибирской области с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

- контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

- выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

# 8. Ожидаемые результаты реализации Программы,

# прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства по Раисинскому сельсовету.

Кроме того, в результате  реализации  Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

# 9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет  Совет депутатов Раисинского сельсовета  на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Раисинского сельсовета  Убинского района Новосибирской области на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Совету депутатов Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Приложение  1

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Раисинского  сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

на 2012-2020 годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансиро-вания тыс. руб | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водонапорной башни в село Раисино, д. Херсонка, Каменка, Асенкритово | Износ водонапорной башни, потери питьевой воды | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан | 2000,00 | 2012-2020 |
| 2 | Установка очистных сооружений 4шт | Для более эффективного использования оборудования | Оптимальная работа оборудования. Экономия электроэнергии | 2400 | 2014-2018 |
| 3 | Замена ветхого водопровода в. деревни Каменка, с. Раисино | Износ водопровода, потери питьевой воды. | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 4000 | 2013-2014 |
| 4 | Строительство глубоководной водозаборной скважины Раисинского сельсовета ( Раисино-1, Каменка-1, Херсонка-1, Асенкритово-1) | Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др. | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 20000,00 | 2016-2020 |
| 5 | Установка частотного преобразователя на водозаборную скважину в с.Раисино, д. Асенкритово | Износ водонапорной башни, потери питьевой воды | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан | 200,00 | 2014-2015 |

- Теплоснабжение.

|  | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансиро-вания тыс. руб | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство двух модульных котельных | Износ здания муниципальной котельной, котельного оборудования, постоянные перебои в подачи тепловой энергии от котельной ФКУ ИК-13 из-за изношенности тепловых сетей их балансовой принадлежности, котлов и котельного оборудования | Снижение затрат на производство тепловой энергии, ликвидация неэффективной котельной, подключение дополнительных объектов, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение себестоимости продукции, уменьшение вредных выбросов в атмосферу | 21000 | 2013-2014 |
| 2 | Утепление тепловых сетей | Теплоизоляция не соответствует своему назначению в результате атмосферных осадков, механического воздействия пришла в негодность. | Сокращение затрат на потерях в тепловых сетях | 1500 | 2012-2015 |
| 3 | Строительство теплосетей | Подключение объектов отапливающих от котельной ФКУ ИК-13 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, ликвидация неэффективной котельной, подключение дополнительных объектов, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение себестоимости продукции, комфортность и безопасность условий проживания | 3600 | 2014 |