| Сводная ведомость объемов работ на ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Раисино Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ул. Кирова |  |  |  |
|  | Строительная длина | км | 1,900 | Шир.6,0м Проезжая часть 5,0м |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |
|  | 2.1 Земляные работы |  |  |  |
|  | 2.1.1 Устройство насыпи из грунта сосредоточенного резерва |  |  |  |
|  | Разработка грунта 2 группы сосредоточенного резерва экскаватором емкостью ковша 0.65 м3 с последующей погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на расстояние до 2,0км. | м3 | 3332,0 | у=1,75 |
|  | 2.1.2 Уплотнение грунта земляного полотна |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта катками на пневмошинах весом 25тн. за 6 прохода по 1 следу без поливки водой при толщине слоя 20см. | м3 | 3173,0 | k-1.05 |
|  | 2.1.3 Планировочные работы |  |  |  |
|  | Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи мех. способом в грунте 2 группы. | м2 м2 | 12046,0 1406,0 | верх ЗП откосы |
|  | 2.1.4 Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов насыпи засевом трав мех. способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100 м2 | м2 | 1406,0 |  |
|  | 2.1.5 Нарезка кюветов |  |  |  |
|  | Планировка и нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 гр.с разравниванием бульдозером | пг.м м3 | 3800 513,0 |  |
|  | 2.2 Устройство дорожной одежды |  |  |  |
|  | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С1 толщиной 0,12 м Расход на 1000м2: ЩПС С1 – 154,1 м3 Вода – 10,5 м3. | м2 | 11400,0 | По верху С учетом Купл.=1.26 |
|  | Устройство сгонов покрытия |  |  |  |
|  | Устройство сгонов на существующее покрытие из щебеночно-песчаной смеси С1 | м3 м2 | 2,72 36,0 | С учетом Купл.=1.26 |
|  | 2.3 Искусственные сооружения |  |  |  |
|  | Устройство круглой мет. трубы диаметром 0,53м | шт\п.м | 1/8,0 |  |
|  | Рытье траншеи под тело труб вручную в грунте 2группы | м3 | 4,3 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки под тело трубы , фр.5-20 | м3 | 3,6 |  |
|  | Установка металлической трубы ф-0,53м (толщина стенки 8мм, вес 1 п.м.-102,99кг.) | п.м. кг | 8,0/823,92 |  |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы | м2 | 28,3 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов насыпи у входного и выходного оголовков монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр.5-20, толщ.10 см | м2 | 12 |  |
|  | Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.8см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр.5-20, толщ.10 см | м2 | 2,5 |  |
|  | Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.10см (бетона класса В20, F300, W6) на слое щебня фр.5-20, толщ.10 см | м2 | 2,5 |  |
|  | Устройство упоров | м3/п.м | 1/5,0 |  |
|  | Армирование монолитного бетона арматурными сетками. Арматура Ǿ6мм класса А-І | кг | 37,4 |  |
|  | Решетка на входе | кг | 4,8 |  |
|  | 2.3 Пересечения и примыкания |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта 2 группы сосредоточенного резерва экскаватором емкостью ковша 0.65 м3 с последующей погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на расстояние до 2,0км. | м3 | 126,0 | у=1,75 |
|  | Уплотнение грунта катками на пневмошинах весом 25тн. за 6 прохода по 1 следу без поливки водой при толщине слоя 20см. | м3 | 120,0 | k-1.05 |
|  | Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи мех. способом в грунте 2 группы. | м2 м2 | 381,0 47,0 |  |
|  | Укрепление откосов насыпи засевом трав мех. способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100 м2 | м2 | 47,0 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С1 толщиной 0,12 м Расход на 1000м2: ЩПС С1 – 154,1 м3 Вода – 10,5 м3. | м2 | 360,92 | По верху С учетом Купл.=1.26 |
|  | Устройство сгонов покрытия |  |  |  |
|  | Устройство сгонов на существующее покрытие из щебеночно-песчаной смеси С1 | м3 м2 | 19,0 252,0 | С учетом Купл.=1.26 |